乐视服务器测试规范

| 撰写人 | 撰写日期 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶春雷 | 2016年8月5日 | V1.0 | 创建文档 |
| 陶春雷 | 2016年8月12日 | V1.1 | 更新测试报告 |

目的

- 该规范定义了服务器厂商在测试过程中的相关注意事项。

- 该规范定义了各个指标项测说明、测试方法、以及结果说明。

- 该规范定义了1u服务器的测试模版，以及数据收集项目说明.

- 该规范定义了2u服务器的测试模版，以及数据收集项目说明。

- 公示了测试工具、使用方法等。

使用范围

Intel V3、V4服务器

测试项目相关注意事项

- 在乐视发起测试项目起始时间的3周内，各个厂家的指定配置测试服务器必须到位，否则视为弃权。

- 在服务器到位1周之内，各个厂商必须提供当前最稳定新版本的bios、bmc、raid卡、硬盘FW的官网链接并截图，到现场后，现场刷新相关固件，同时保证bios调整在最大性能模式、开启超线程和虚拟化，在安装乐视指定os条件下，cpu满载的峰值主频可以工作在超频主频。

- 测试期间出现问题，如果截止测试项目结束时间还未完成问题解决，对应机型将不被引入。

- 测试结果需要对应厂商的销售和技术签字确认。

指标项以及相关说明

| 指标项 | 指标项说明 | 测试方法 | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100个calc.php耗时 | 该测试属于性能测试范围，并发执行100个calc.php程序的总耗时。 | 并发执行100个calc.php程序，将执行结果输出到一个文件，用终止时间减去开始时间。calc.php见附录二《calc.php》 | 在服务器连接功耗仪的前提下，执行三次100个calc.php测试循环，记录三次的耗时到原始记录，取耗时最大值，每个循环间隔大于20秒,每个循环100秒。 |
| task/kwh（php） | 该测试属于性能测试范围，每千瓦时执行的php运算任务数，该值主要是衡量cpu性能与功耗两个维度的指标。 | 通过得到100个calc.php耗时和PHP满载VA两项指标，通过公式计算得出，公式如下： task/kwh（php） ： 100*1000*3600/最大PHP满载VA*最大100个calc.php耗时 | 在服务器连接功耗仪的前提下，执行三次100个calc.php测试循环，记录三次的耗时和PHP满载VA到原始记录，取耗时最大值和PHP满载VA最大值，每个循环间隔大于20秒,每个循环100秒。 |
| task/kwh（mem） | 该测试属于性能测试范围，每千瓦时执行的memcache Transactions运算任务数，该值主要是衡量内存任务数性能与功耗两个维度的指标。 | 通过得到TPS和Memcache满载VA两项指标，通过公式计算得出，公式如下： task/kwh（mem） ：TPS*1000*3600/Memcache满载VA | 在服务器连接功耗仪的前提下，执行三次100个calc.php测试循环，记录三次的TPS和php满载VA到原始记录，取TPS最小值和php满载VA最大值， 每个测试循环结束后需要reboot 服务器，进入待机20秒之后开始测试。 |
| TPS | 该测试属于性能测试范围，该值主要衡量内存事务数处理性能的指标，是在一定的测试用例下，得出的TPS值，Transactions Per Second | 执行memaslap -s 127.0.0.1:11211 -S 5s --threads=6 --concurrency=60 -t 60s测试，得出的TPS值，具体见附录二《memcache安装和测试方法》 | 在服务器连接功耗仪的前提下，执行三次memaslap测试程序，记录三次的TPS值到原始记录，取最小值，每个测试循环结束后需要reboot 服务器，进入待机20秒之后开始测试。 |
| Stream（MB/S） | 该测试属于性能测试范围，该指标主要是衡量内存吞吐量的指标 | 执行stream测试程序 | 执行3次stream测试程序，得出Triad值，3次测试结果取最小。 |
| PHP满载VA | 该测试属于功耗测试范围，该值是指在执行calc.php运算周期内，服务器整体功耗。 | 通过功耗仪记录 | 在服务器连接功耗仪的前提下，执行三次100个calc.php测试循环，记录三次的满载VA到原始记录，取满载VA最大值，每个循环间隔大于20秒。 |
| 空载VA | 该测试属于功耗测试范围，该值是指在服务器进入操作系统后没有任何负载的时候，服务器整体VA。 | 通过功耗仪记录 | 在服务器连接功耗仪的前提下，收集待机情况下的服务器整体VA，取三次值的最大值。 |
| Specjvm Composite result | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行specjvm测试工具进行测试后，得出的性能指标。 | 见附录二《specjvm 2008安装方法》 | 在result目录上记录composite result结果，同时记录11种压力负载下的结果数据截图。 |
| Speccpu SPECfp®2006 speed | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu speed测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的浮点型运算peak性能指标，该值主要是衡量纯cpu层面性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录Speccpu SPECfp®2006结果，同时记录下3次浮点型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| Speccpu SPECfp_base2006 speed | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu speed测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的浮点型运算base性能指标，该值主要是衡量纯cpu层面性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录Speccpu SPECfp_base2006结果，同时记录下3次浮点型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| SPECint®2006 speed | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu speed测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的整型运算peak性能指标，该值主要是衡量纯cpu层面性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录SPECint®2006结果，同时记录下3次整型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| SPECint_base2006 speed | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu speed测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的整型运算base性能指标，该值主要是衡量纯cpu层面性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录SPECint_base2006结果，同时记录下3次整型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| Speccpu SPECfp®2006 rate | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu rate测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的浮点型运算peak性能指标，该值主要是衡量整机层面计算性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录Speccpu SPECfp®2006结果，同时记录下3次浮点型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| Speccpu SPECfp_base2006 rate | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu rate测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的浮点型运算base性能指标，该值主要是衡量整机层面计算性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录Speccpu SPECfp_base2006结果，同时记录下3次浮点型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| SPECint®2006 rate | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu rate测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的整型运算peak性能指标，该值主要是衡量整机层面计算性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录SPECint®2006结果，同时记录下3次整型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| SPECint_base2006 rate | 该测试属于性能测试范围，该值是指服务器在执行speccpu rate测试工具进行开启HT前提下的speed测试后，得出的整型运算base性能指标，该值主要是衡量整机层面计算性能。 | 见附录二《speccpu安装测试方法》 | 在result目录上记录SPECint_base2006结果，同时记录下3次整型循环测试的peak和base测试结果截图。 |
| Linpack结果 | 该测试属于性能测试范围，该值是指通过linpack测试软件，测试出cpu浮点型运算的性能 | 见附录二《linpack快速测试指南》 | 运行三次linpack测试，记录最小值。 |
| 重启测试 | 该测试属于稳定性测试范围，该值是指服务器在断电的前提下，从加电到进入os后待机这段时间为一个循环，进行100次。 | 将每次reboot的时间定向到os的一个日志文件中。 | 确定次数超过100，确定每次断电重启的时间间隔是恒定值。 |
| CPU温度 | 该值只要是查看在一段内，cpu的待机温度和峰值温度，主要评估设备的散热能力 | 通过sensors收集cpu温度 | 后台执行cpu温度收集程序，sleep 20秒执行100个calc.php运算程序sleep 100秒 |
| 磁盘温度 | 该值只要是查看在一段内，磁盘的温度变化曲线，主要评估设备的散热能力 | 通过fio打io压力，通过smart收集磁盘温度 | Sleep 300秒执行600秒4k快75%随机读压力Sleep 300秒，收集整个过程中的磁盘温度变化 |
| 单双电测试结果 | 该测试属于稳定性测试，主要评估服务器变成单电以后，计算性能是否会下降 | 先测试双电情况下的100个calc.php的运算时间，再测试单电情况下的100个calc.php的运算时间，如果2个时间一致则没有问题 | 先测试双电情况下的100个calc.php的运算时间，再测试单电情况下的100个calc.php的运算时间 |
| Raid支持级别 | 确认raid卡的raid支持级别 | 确认raid卡的raid支持级别 | 通过命令行或者界面里测试raid支持级别 |
| Raid卡电池learn cycle | 确认raid卡电池学习是否正常 | 手工执行电池学习命令 | 确认raid卡电池学习是否正常 |
| 服务器待机cpu主频 | 在服务器空载的情况下，通过运行cpu_fre程序，记录GHz最小值 | 运行cpu_fre程序 | 确认服务器在待机状态下的主频 |
| 服务器满载cpu主频 | 在服务器满载的情况下，通过运行cpu_fre程序，记录GHz最小值 | 运行cpu_fre程序 | 确认服务器在满载状态下的主频 |
| 1U机型io测试 |  |  |  |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块4T盘做raid1 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块机械硬盘raid卡模式下，在/letv分区下生成2T大文件，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid10 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid50 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块600G盘做raid5 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2块480Gssd盘做raid1 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，2块480Gssd盘raid卡模式下做raid1，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做r aid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 4块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，4块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做r aid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做r aid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid50 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做r aid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 6块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，6块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 2U服务器io测试 |  |  |  |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid5 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid50 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘做raid10 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘每2块盘做raid0 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下每2块盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘单做raid0 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘raid卡模式下单盘做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘jbod模式 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘jbod模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块6T盘HBA卡模式 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块机械硬盘HBA卡模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid5 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid5，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid50 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid50，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做raid10 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid10，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wb、ra、cached、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘做单盘raid0 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做raid0，完成初始化后，缓存策略wt、nora、direct、1M条带，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做jbod模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 4K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的4K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 8K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的8K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 16K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的16K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 32K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的32K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 64K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的64K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 128K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的128K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 256K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的256K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘jbod模式 512K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 512K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的512K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 1024K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的1024K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，通过iostat命令收集的r/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%随机写IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，通过iostat命令收集的w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%顺序读吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，通过iostat命令收集的rMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%顺序写吞吐（MB/s） | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，通过iostat命令收集的wMB/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。此测试需要运行1小时，收集稳定后的性能 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块75%随机读IOPS | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，通过iostat命令收集的r/s和w/s结果。 | 严格按照附录二中loop.sh的fio脚本先后顺序执行，取iostat 中%util 中数值>99%的有效数据。 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机读的延迟。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%随机写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块100%随机写的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100rw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%顺序读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序读的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块100%顺序写延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048k块100%顺序写的吞吐性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_100sw脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |
| 12块480Gssd盘HBA模式 2048K块75%随机读延迟 | 该测试属于性能测试范围，12块480Gssd盘raid卡模式下做HBA模式，使用fio程序测试的2048K块75%随机读的iops性能。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，收集对应分区的lat.log第二列结果平均值。 | 通过fio测试工具，运行附录二中fio测试脚本job_75rr脚本，按照奇偶分别收集对应分区的lat.log第二列结果平均值 |

附录一

硬件测试1u机型测试报告模版

厂商-产品型号—1U性能分类测试报告

| 文 档 名 | 厂商-产品型号—1U性能分类测试报告 | 撰 写 人 | 撰 写 人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范 围 | 厂家名称-型号 例：IBMX3630M4 | 撰写时间 | 文档编写时间 |
| 部 分 | 厂商-产品型号—1U性能分类测试报告 | 页 数 | 总页数 |

测试报告

测试报告…………………………………………………………………………………………………………………………..2

- 结果概述………………………………………………………………………………………………………………….3

性能报告说明………………………………………………………………………………………………………………….4

- 测试环境简述………………………………………………………………………………………………………….5

测试环境设置………………………………………………………………………………………………………………….5

- 原始数据………………………………………………………………………………………………………………….7

结果概述

测试时采集的数据比值如下面表格

结论：

计算性能数据

| 厂商+型号 +E5-2620V3+2块4T盘+128G内存测试结果 |  |
| --- | --- |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 磁盘温度（摄氏度） |  |
| 断电测试 |  |
| Raid卡learn cycle测试 |  |
| Raid卡支持级别 |  |
| 单双电测试 |  |
| 厂商+型号+E5-2620V3+2块4T盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| 厂商+型号+E5-2650V3+2块4T盘+128G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA | 具体见《指标项以及相关说明》 |
| PHP满载VA | 具体见《指标项以及相关说明》 |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 厂商+型号+E5-2650V3+2块4T盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| 厂商+型号+E5-2680V3+2块4T盘+128G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 厂商+型号+E5-2680V3+2块4T盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| 厂商+型号 +E5-2620V3+8块600G盘+128G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 磁盘温度（摄氏度） |  |
| 断电测试 |  |
| Raid卡learn cycle测试 |  |
| Raid卡支持级别 |  |
| 单双电测试 |  |
| 厂商+型号+E5-2620V3+8块600G盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| 厂商+型号+E5-2650V3+8块600G盘+128G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA | 具体见《指标项以及相关说明》 |
| PHP满载VA | 具体见《指标项以及相关说明》 |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 厂商+型号+E5-2650V3+8块600G盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| 厂商+型号+E5-2680V3+8块600G盘+128G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 厂商+型号+E5-2680V3+8块600G盘+256G内存测试结果 |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| IO测试结果 | 具体见《1U机型io测试》里面所有项 |
| 15天稳定性测试结果 | Cpu是否可以工作turbo主频；是/否 cpu性能曲线是否平稳：是/否 内存性能曲线是否平稳：是/否 磁盘、io链路是否有报警；是/否 硬盘4K随机写性能是否平稳：是/否 管理卡日志是否有报警；是/否 |
| 2天静置再启动cpu和IO | Cpu是否可以工作turbo主频；是/否 硬盘4K随机写性能是否有下降： 磁盘、io链路是否有报警；是/否 管理卡日志是否有报警；是/否 |
| 硬件配置 | 厂商： 产品型号：记录dmidecode -t 1 中Manufacturer+ Product Name SN：记录dmidecode -t 1中Serial Number 操作系统：记录cat /etc/issue Kernel版本：记录uname –r Cpu：记录cat /proc/cpuinfo中model name值+物理cpu数量 内存： 条数*单条容量 内存信息： 记录dmidecode中单根内存的全部参数 硬盘信息： 容量+接口类型+转数+数量 同时记录megacli –pdlist –aall 中 一块磁盘的全部信息或者smartctl收集的单块磁盘的全部信息 Raid卡信息： 记录MegaCli64 -adpallinfo -a0中Versions、Mfg. Data、Image Versions in Flash下面的全部信息，如果是HBA卡则记录lspci –vvv中HBA卡的全部信息 电源： 记录品牌、最大输出功率+数量 |

测试中出现的问题

（测试中的任何异常均被记录到下面表格）

| 问题描述 | 通知厂家时间 | 厂家解决时间 | 是否解决 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Firmware以及驱动版本信息记录

| 条目 | 结果 |
| --- | --- |
| Raid卡 |  |
| Product Name | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Serial No | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| FW Package Build | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Mfg. Date | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Rework Date | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Revision No | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Battery FRU | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| BIOS Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| WebBIOS Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Preboot CLI Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Ctrl-R Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| FW Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| NVDATA Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Boot Block Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| BOOT Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Raid卡驱动版本 | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| HBA卡 |  |
| 型号 | 在lspci里面取 |
| 驱动版本 | Modinfo取 |
| bios |  |
| 版本 | 在bios界面取 |
| BMC ¦¦ IDRAC等版本 |  |
| Firmware | 在bios界面取 |
| 硬盘 |  |
| 品牌一 | 记录被测试磁盘的品牌 |
| 型号一 | 记录被测试磁盘的型号 |
| Firmware一 | 记录被测试磁盘的fw |
| 品牌二 | 记录被测试磁盘的品牌 |
| 型号二 | 记录被测试磁盘的型号 |
| Firmware二 | 记录被测试磁盘的fw |
| 内存 |  |
| Part Number | 记录被测试内存的partnumber |
| Rank数 | 记录被测试内存的rank数 |
| 厂家 | 记录被测试内存的厂商 |
| Configured Clock Speed | 记录被测试内存的主频 |
| 网卡 |  |
| 型号 | 记录被测试网卡的型号 |
| 驱动版本 | 记录被测试网卡的驱动版本 |
| 电源 |  |
| 记录电源品牌以及最大输出功率 |  |
| 工作转换效率 |  |

日志信息收集

（所有测试完成后收集）

|  | 问题描述 | 通知厂家时间 | 厂家解决时间 | 是否解决 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messages error |  |  |  |  |  |
| Mcelog error |  |  |  |  |  |
| 管理卡日志 error |  |  |  |  |  |
| Raid卡event日志 |  |  |  |  |  |
| Raid卡termlog日志 |  |  |  |  |  |
| 网卡ifconfig error数量 |  |  |  |  |  |
| 网卡ifconfig drop数量 |  |  |  |  |  |
| 单双电测试状态灯是否正常 |  |  |  |  |  |
| 磁盘电源灯是否正常 |  |  |  |  |  |
| 磁盘数据灯是否正常 |  |  |  |  |  |

原始数据

该部分详细记录每个测试结果、测试脚本、软件安装方法等信息

Php版本：记录php版本

Memcache版本：记录memcache版本

Stream版本：记录stream版本

E5-2620V3+2块4T盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2620V3+2块4T盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

E5-2650V3+2块4T盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2650V3+2块4T盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

E5-2680V3+2块4T盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2680V3+2块4T盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

E5-2620V3+8块600G盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2620V3+8块600G盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

E5-2650V3+8块600G盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2650V3+8块600G盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

E5-2680V3+8块600G盘+128G内存配置原始数据

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2680V3+8块600G盘+256G内存配置原始数据

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

LSPCI信息

执行lspci命令后的结果

===================================

附录二

硬件测试2u机型测试报告模版

厂商-产品型号—2U性能分类测试报告

| 文 档 名 | 厂商-产品型号—2U性能分类测试报告 | 撰 写 人 | 撰 写 人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范 围 | 厂家名称-型号 例：IBMX3630M4 | 撰写时间 | 文档编写时间 |
| 部 分 | 厂商-产品型号—2U性能分类测试报告 | 页 数 | 总页数 |

测试报告

测试报告…………………………………………………………………………………………………………………………..2

- 结果概述………………………………………………………………………………………………………………….3

性能报告说明………………………………………………………………………………………………………………….4

- 测试环境简述………………………………………………………………………………………………………….5

测试环境设置………………………………………………………………………………………………………………….5

- 原始数据………………………………………………………………………………………………………………….7

结果概述

测试时采集的数据比值如下面表格

结论：

计算性能数据

| 厂商+型号 +E5-2620V3+1块300G+12块6T盘+128G内存测试结果 |  |
| --- | --- |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 磁盘温度（摄氏度） |  |
| 断电测试 |  |
| Raid卡learn cycle测试 |  |
| Raid卡支持级别 |  |
| 单双电测试 |  |
| 厂商+型号+E5-2650V3+1块300G+12块6T盘+256G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA(12块6T) |  |
| PHP满载VA(12块6T) |  |
| PHP空载VA(12块480G) |  |
| PHP满载VA(12块480G) |  |
| task/kwh（php）(12块6T) |  |
| task/kwh（php）(12块480G) |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| 厂商+型号+E5-2603V3+1块300G+12块6T盘+64G内存测试结果 |  |
| 100个cal.php耗时 |  |
| PHP空载VA |  |
| PHP满载VA |  |
| task/kwh（php） |  |
| Stream（MB/S） |  |
| Specjvm 结果 |  |
| Speccpu rate peak cfp |  |
| Speccpu rate base cfp |  |
| Speccpu rate peak int |  |
| Speccpu rate base int |  |
| Speccpu speed peak cfp |  |
| Speccpu speed base cfp |  |
| Speccpu speed peak int |  |
| Speccpu speed base int |  |
| 服务器待机cpu主频 |  |
| 服务器满载cpu主频 |  |
| Linpack结果 |  |
| Cpu峰值温度（摄氏度） |  |
| IO测试结果 | 具体见《2U机型io测试》里面所有项 |
| 15天稳定性测试结果 | Cpu是否可以工作turbo主频；是/否 cpu性能曲线是否平稳：是/否 内存性能曲线是否平稳：是/否 磁盘、io链路是否有报警；是/否 硬盘4K随机写性能是否平稳：是/否 管理卡日志是否有报警；是/否 |
| 2天静置再启动cpu和IO | Cpu是否可以工作turbo主频；是/否 硬盘4K随机写性能是否有下降： 磁盘、io链路是否有报警；是/否 管理卡日志是否有报警；是/否 |
| 硬件配置 | 厂商： 产品型号：记录dmidecode -t 1 中Manufacturer+ Product Name SN：记录dmidecode -t 1中Serial Number 操作系统：记录cat /etc/issue Kernel版本：记录uname –r Cpu：记录cat /proc/cpuinfo中model name值+物理cpu数量 内存： 条数*单条容量 内存信息： 记录dmidecode中单根内存的全部参数 硬盘信息： 容量+接口类型+转数+数量 同时记录megacli –pdlist –aall 中 一块磁盘的全部信息或者smartctl收集的单块磁盘的全部信息 Raid卡信息： 记录MegaCli64 -adpallinfo -a0中Versions、Mfg. Data、Image Versions in Flash下面的全部信息，如果是HBA卡则记录lspci –vvv中HBA卡的全部信息 电源： 记录品牌、最大输出功率+数量 |

测试中出现的问题

（测试中的任何异常均被记录到下面表格）

| 问题描述 | 通知厂家时间 | 厂家解决时间 | 是否解决 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Firmware以及驱动版本信息记录

| 条目 | 结果 |
| --- | --- |
| Raid卡 |  |
| Product Name | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Serial No | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| FW Package Build | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Mfg. Date | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Rework Date | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Revision No | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Battery FRU | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| BIOS Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| WebBIOS Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Preboot CLI Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Ctrl-R Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| FW Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| NVDATA Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Boot Block Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| BOOT Version | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| Raid卡驱动版本 | 通过命令行在adpallinfo里取 |
| HBA卡 |  |
| 型号 | 在lspci里面取 |
| 驱动版本 | Modinfo取 |
| bios |  |
| 版本 | 在bios界面取 |
| BMC ¦¦ IDRAC等版本 |  |
| Firmware | 在bios界面取 |
| 硬盘 |  |
| 品牌一 | 记录被测试磁盘的品牌 |
| 型号一 | 记录被测试磁盘的型号 |
| Firmware一 | 记录被测试磁盘的fw |
| 品牌二 | 记录被测试磁盘的品牌 |
| 型号二 | 记录被测试磁盘的型号 |
| Firmware二 | 记录被测试磁盘的fw |
| 内存 |  |
| Part Number | 记录被测试内存的partnumber |
| Rank数 | 记录被测试内存的rank数 |
| 厂家 | 记录被测试内存的厂商 |
| Configured Clock Speed | 记录被测试内存的主频 |
| 网卡 |  |
| 型号 | 记录被测试网卡的型号 |
| 驱动版本 | 记录被测试网卡的驱动版本 |
| 电源 |  |
| 记录电源品牌以及最大输出功率 |  |
| 工作转换效率 |  |

日志信息收集

（所有测试完成后收集）

|  | 问题描述 | 通知厂家时间 | 厂家解决时间 | 是否解决 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messages error |  |  |  |  |  |
| Mcelog error |  |  |  |  |  |
| 管理卡日志 error |  |  |  |  |  |
| Raid卡event日志 |  |  |  |  |  |
| Raid卡termlog日志 |  |  |  |  |  |
| 网卡ifconfig error数量 |  |  |  |  |  |
| 网卡ifconfig drop数量 |  |  |  |  |  |
| 单双电测试状态灯是否正常 |  |  |  |  |  |
| 磁盘电源灯是否正常 |  |  |  |  |  |
| 磁盘数据灯是否正常 |  |  |  |  |  |

原始数据

该部分详细记录每个测试结果、测试脚本、软件安装方法等信息

Php版本：记录php版本

Memcache版本：记录memcache版本

Stream版本：记录stream版本

E5-2620V3+1块300G+12块6T盘+128G内存

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2650V3+1块300G+12块6T盘+256G内存

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

E5-2603V3+1块300G+12块6T盘+64G内存

php运算时间

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

php运算满载功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

待机功耗VA

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Stream MB/S

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Linpack原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu待机主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

cpu满载主频原始数据

| 第一次 |  |
| --- | --- |
| 第二次 |  |
| 第三次 |  |

Specjvm测试结果

385.02ops/m

| Benchmark | ops/m |  |
| --- | --- | --- |
| compiler | 1021.12 |  |
| compress | 572.41 |  |
| crypto | 554.15 |  |
| derby | 739.82 |  |
| mpegaudio | 403.58 |  |
| scimark.large | 132.4 |  |
| scimark.small | 822.01 |  |
| serial | 372.49 |  |
| startup | 24.6 |  |
| sunflow | 233.98 |  |
| xml | 1221.48 |  |
| Composite result: 385.02 SPECjvm2008 Base ops/m |  |  |

Speccpu rate测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 24 | 1149 | 284 | 1153 | 283 | 1147 | 284 | 12 | 567 | 288 | 565 | 288 | 566 | 288 |
| 416.gamess | 24 | 1502 | 313 | 1480 | 317 | 1475 | 318 | 24 | 1428 | 329 | 1426 | 330 | 1456 | 323 |
| 433.milc | 24 | 790 | 279 | 790 | 279 | 790 | 279 | 24 | 788 | 279 | 789 | 279 | 789 | 279 |
| 434.zeusmp | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 | 24 | 617 | 354 | 622 | 351 | 624 | 350 |
| 435.gromacs | 24 | 677 | 253 | 677 | 253 | 682 | 251 | 24 | 681 | 252 | 677 | 253 | 677 | 253 |
| 436.cactusADM | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 | 24 | 897 | 320 | 876 | 327 | 896 | 320 |
| 437.leslie3d | 24 | 1205 | 187 | 1212 | 186 | 1208 | 187 | 12 | 550 | 205 | 550 | 205 | 551 | 205 |
| 444.namd | 24 | 776 | 248 | 784 | 245 | 785 | 245 | 24 | 752 | 256 | 750 | 257 | 764 | 252 |
| 447.dealII | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 | 24 | 500 | 550 | 499 | 551 | 500 | 549 |
| 450.soplex | 24 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 1009 | 198 | 12 | 448 | 223 | 449 | 223 | 448 | 224 |
| 453.povray | 24 | 296 | 431 | 298 | 429 | 296 | 432 | 24 | 255 | 500 | 254 | 502 | 255 | 501 |
| 454.calculix | 24 | 487 | 406 | 483 | 410 | 475 | 417 | 24 | 480 | 413 | 483 | 410 | 480 | 413 |
| 459.GemsFDTD | 24 | 1461 | 174 | 1462 | 174 | 1461 | 174 | 12 | 747 | 170 | 748 | 170 | 747 | 170 |
| 465.tonto | 24 | 667 | 354 | 668 | 353 | 670 | 352 | 24 | 646 | 366 | 646 | 366 | 647 | 365 |
| 470.lbm | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 | 24 | 939 | 351 | 941 | 351 | 941 | 350 |
| 481.wrf | 24 | 808 | 332 | 808 | 332 | 809 | 331 | 24 | 805 | 333 | 803 | 334 | 803 | 334 |
| 482.sphinx3 | 24 | 1580 | 296 | 1579 | 296 | 1579 | 296 | 24 | 1624 | 288 | 1626 | 288 | 1625 | 288 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 24 | 812 | 289 | 813 | 288 | 816 | 287 | 24 | 719 | 326 | 715 | 328 | 710 | 330 |
| 401.bzip2 | 24 | 1126 | 206 | 1129 | 205 | 1129 | 205 | 24 | 1078 | 215 | 1081 | 214 | 1083 | 214 |
| 403.gcc | 24 | 619 | 312 | 623 | 310 | 621 | 311 | 24 | 624 | 309 | 625 | 309 | 629 | 307 |
| 429.mcf | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 | 24 | 379 | 578 | 379 | 578 | 378 | 580 |
| 445.gobmk | 24 | 874 | 288 | 882 | 285 | 872 | 289 | 24 | 867 | 290 | 849 | 297 | 839 | 300 |
| 456.hmmer | 24 | 468 | 478 | 470 | 477 | 468 | 479 | 24 | 379 | 590 | 378 | 592 | 380 | 590 |
| 458.sjeng | 24 | 1005 | 289 | 1017 | 285 | 1032 | 281 | 24 | 975 | 298 | 974 | 298 | 972 | 299 |
| 462.libquantum | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 24 | 210 | 2370 | 210 | 2370 | 210 | 2370 |
| 464.h264ref | 24 | 1098 | 484 | 1126 | 472 | 1128 | 471 | 24 | 1105 | 481 | 1099 | 483 | 1108 | 479 |
| 471.omnetpp | 24 | 710 | 211 | 712 | 211 | 711 | 211 | 24 | 669 | 224 | 669 | 224 | 671 | 224 |
| 473.astar | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 | 24 | 757 | 222 | 760 | 222 | 761 | 222 |
| 483.xalancbmk | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 | 24 | 409 | 405 | 410 | 404 | 411 | 403 |

Speccpu speed测试结果

浮点运算性能

SPECfp®2006 =

SPECfp_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410.bwaves | 55.9 | 243 | 55.8 | 243 | 56.1 | 242 | 56.4 | 241 | 55.5 | 245 | 55.9 | 243 |
| 416.gamess | 839 | 23.3 | 837 | 23.4 | 836 | 23.4 | 747 | 26.2 | 746 | 26.2 | 744 | 26.3 |
| 433.milc | 215 | 42.7 | 218 | 42.0 | 216 | 42.5 | 216 | 42.5 | 215 | 42.8 | 212 | 43.4 |
| 434.zeusmp | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 | 82.3 | 111 | 82.5 | 110 | 82.3 | 111 |
| 435.gromacs | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 | 283 | 25.2 |
| 436.cactusADM | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 | 39.0 | 306 |
| 437.leslie3d | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 | 69.1 | 136 | 69.3 | 136 | 69.3 | 136 |
| 444.namd | 482 | 16.6 | 480 | 16.7 | 482 | 16.6 | 472 | 17.0 | 472 | 17.0 | 473 | 17.0 |
| 447.dealII | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 | 306 | 37.4 |
| 450.soplex | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 | 285 | 29.2 | 286 | 29.1 | 285 | 29.3 |
| 453.povray | 170 | 31.3 | 170 | 31.2 | 170 | 31.4 | 145 | 36.8 | 144 | 37.0 | 148 | 35.8 |
| 454.calculix | 305 | 27.0 | 299 | 27.6 | 305 | 27.0 | 282 | 29.3 | 283 | 29.2 | 281 | 29.3 |
| 459.GemsFDTD | 101 | 105 | 101 | 105 | 101 | 105 | 85.8 | 124 | 85.8 | 124 | 86.2 | 123 |
| 465.tonto | 365 | 26.9 | 329 | 29.9 | 365 | 27.0 | 305 | 32.3 | 305 | 32.3 | 308 | 32.0 |
| 470.lbm | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 | 44.6 | 308 | 44.6 | 308 | 44.2 | 311 |
| 481.wrf | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 | 185 | 60.4 | 183 | 61.1 | 182 | 61.3 |
| 482.sphinx3 | 350 | 55.7 | 346 | 56.3 | 344 | 56.7 | 348 | 56.0 | 347 | 56.2 | 343 | 56.8 |

整型运算性能

SPECint®2006 =

SPECint_base2006 =

Results Table

| Benchmark | Base |  |  |  |  |  | Peak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio |
| Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.perlbench | 454 | 21.5 | 452 | 21.6 | 452 | 21.6 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 | 373 | 26.2 |
| 401.bzip2 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 585 | 16.5 | 572 | 16.9 | 571 | 16.9 | 571 | 16.9 |
| 403.gcc | 370 | 21.7 | 370 | 21.7 | 370 | 21.8 | 360 | 22.3 | 365 | 22.1 | 365 | 22.1 |
| 429.mcf | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 | 206 | 44.4 | 210 | 43.5 | 207 | 44.1 |
| 445.gobmk | 567 | 18.5 | 569 | 18.4 | 569 | 18.4 | 563 | 18.6 | 564 | 18.6 | 564 | 18.6 |
| 456.hmmer | 236 | 39.6 | 235 | 39.7 | 235 | 39.8 | 234 | 39.9 | 232 | 40.1 | 233 | 40.1 |
| 458.sjeng | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 621 | 19.5 | 619 | 19.5 | 619 | 19.6 | 621 | 19.5 |
| 462.libquantum | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.2 | 1860 | 11.1 | 1860 |
| 464.h264ref | 618 | 35.8 | 619 | 35.7 | 619 | 35.7 | 568 | 39.0 | 568 | 38.9 | 569 | 38.9 |
| 471.omnetpp | 443 | 14.1 | 443 | 14.1 | 444 | 14.1 | 330 | 18.9 | 331 | 18.9 | 325 | 19.2 |
| 473.astar | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 | 336 | 20.9 | 337 | 20.8 | 329 | 21.3 |
| 483.xalancbmk | 192 | 36.0 | 191 | 36.1 | 191 | 36.2 | 187 | 36.9 | 187 | 36.9 | 187 | 37.0 |

Cpu温度曲线

磁盘温度

附录三

calc.php

<?php

$start=10000;

//$start=$argv[1];

$tmp_name=$argv[1];

if (strlen($tmp_name)<=0) $tmp_name='';

$begin=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo "fopen start:".$begin."\n";

$base=$start*1.8;

//for($i=0;$i<$base;$i++)

for($i=0;$i<100;$i++)

{

$handle=fopen("/tmp/php_file_test".$tmp_name,"w");

fwrite($handle,$i);

fread($handle,filesize("/tmp/php_file_test".$tmp_name));

fclose($handle);

}

$end=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo "fopen ended:".$end."\n";

$begin=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo " calc start:".$begin."\n";

$base=$start*100;

for($i=0;$i<$base;$i=$i+1)

{

if($i)

;

else

;

acosh($i);

cos($i);

sin($i);

tan($i);

md5($i);

switch ($i) {

case acosh($i):

;

break;

case sin($i):

;

break;

case tan($i):

;

break;

case md5($i):

;

break;

}

$tmp=$i*$i;

$tmp=sqrt($i);

$t=array();

$t[$i]=$i;

foreach ($t as $key => $value) {

unset($key);

}

}

$end=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo "calc ended:".$end."\n";

$begin=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo " string start:".$begin."\n";

$base=$start*30;

for($i=0;$i<$base;$i++)

{

$orig = "I'll \"walk\" the <b>dog</b> now";

$a=htmlentities($orig);

$b=html_entity_decode($a);

$c=htmlspecialchars_decode($b);

$new = htmlspecialchars($c, ENT_QUOTES);

strtoupper($new);

strtolower($new);

urlencode($new);

urldecode($new);

explode($i,$new);

implode($i,$t);

substr($new,$i);

}

$end=date('Y/n/j,H:i:s:u');

echo "string ended:".$end."\n";

?>

Php安装

php_install() {

`which tar` zxvf $software_dir/php-5.2.14.tar.gz -C $software_dir

cd $software_dir/php-5.2.14/

$software_dir/php-5.2.14/configure --prefix=/usr/local/php && make && make install

`which ln` -s /usr/local/php/bin/php /usr/local/bin/php

}

memcache安装

memcache_install() {

tar xvf $software_dir/memcached_test.tar -C $software_dir

cd $software_dir/libevent-2.0.19-stable

./configure && make && make install

cd ../memcached-1.4.13

./configure --prefix=/usr/local/memcached --with-libevent=/usr/local/lib64 && make && make install

cd ../libmemcached-1.0.2

./configure --prefix=/usr/local/memtools --enable-memaslap --with-memcached=/usr/local/memcached/ && make && make install

echo "/usr/local/lib" >>/etc/ld.so.conf

echo "/usr/local/lib64" >>/etc/ld.so.conf

`which ldconfig`

fio安装

fio_install() {

if [ -z "$os_ver" ] ;then

`which rpm` -ivh $software_dir/fio-1.58-1.el6.rf.x86_64.rpm

else

`which rpm` -ivh $software_dir/fio-1.58-1.el5.rf.x86_64.rpm

fi

tar xvf $software_dir/fio.tar.gz  -C $software1_dir

yum install -y libaio*

}

raid_tools安装

raid_tools_install() {

echo "$manufacturer" |grep -i "hp"

if [ $? -eq 0 ]

then

`which rpm` -ivh $software_dir/hpacucli-9.30-15.0.x86_64.rpm

else

`which rpm` -ivh $software_dir/Lib_Utils-1.00-08.noarch.rpm

`which rpm` -ivh $software_dir/MegaCli-8.00.46-1.i386.rpm

fi

}

Stream安装

stream_install() {

tar xvf $software_dir/stream.tar -C $software_dir

cd $software_dir/stream

gcc -O -fopenmp -DN=200000000 -DNTIME=100 stream.c -o stream.o

yum -y install glibc-static*

chmod a+x $software_dir/stream_80000000

}

Linpack安装

linpack_install() {

cd $software_dir/linpack

`which tar` zxvf l_lpk_p_11.0.3.008.tgz

}

Sepccpu安装

speccpu_install()

{

speccpu_dir=/letv/speccpu

if [ ! -d "$speccpu_dir" ]; then

mkdir "$speccpu_dir"

fi

echo 1 > /proc/sys/vm/zone_reclaim_mode

echo always  > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled

yum -y install glibc.i686

yum -y install --setopt=protected_multilib=false libgcc_s.so.1

yum -y install --setopt=protected_multilib=false libstdc++.so.6

mount -o loop /root/software/speccpu2006/cpu2006-1.2.iso /mnt/

/mnt/install.sh <<EOF

/letv/speccpu

yes

exit

EOF

tar jxvf /root/software/speccpu2006/intel.cpu2006.1.2.ic12.1.linux64.09oct2011.tar.bz2  -C $speccpu_dir

tar jxvf /root/software/speccpu2006/intel.cpu2006.1.2.ic12.1.script.updates.21oct2011.tar.bz2 -C $speccpu_dir

}

SPECjvm安装方法
specjvm_install()

{

specjvm_dir=/root/specjvm

if [ ! -d "$specjvm_dir" ]; then

mkdir "$specjvm_dir"

fi

yum -y install dejavu-lgc*

cp /root/software/SPECjvm2008.zip $specjvm_dir

cd $specjvm_dir

unzip $specjvm_dir/SPECjvm2008.zip

chmod a+x $specjvm_dir/*.sh

}

Smartctl安装方法

smart_install()

{

`which tar` zxvf $software_dir/smartmontools-5.42.tar.gz -C  $software_dir

cd $software_dir/smartmontools-5.42

$software_dir/smartmontools-5.42/configure --prefix=/usr/local/smart && make && make install

}

Sensor安装

sensor_install()

{

yum -y install lm_sensors

sensors-detect  << EOF

y

y

y

y

y

y

y

EOF

}

Rz安装

{

yum -y install lrzsz

}

Redis安装

redis_install() {

total_mem=`free|grep -i mem|awk -F ":" '{print $2}'|awk '{print $1}'`

cpu_cores=`cat /proc/cpuinfo |grep "cpu cores"|wc -l`

`which tar` zxvf $software_dir/redis-2.8.17.tar.gz -C $software_dir

cd $software_dir/redis-2.8.17/

make && make install

cp $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-check-aof $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-check-dump $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-cli $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-benchmark $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-sentinel $software_dir/redis-2.8.17/src/redis-server /usr/bin

cp $software_dir/redis.conf* /etc

size=`expr $total_mem \* 9 / 10 / $cpu_cores`

for i in 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

do

sed -i  "s/maxmemory 5000000/maxmemory $size/g" /etc/redis.conf_$i

done